FEMの基礎で使う数学Ⅰ

■関数

下に示す関数は、FEMの基礎でよく使います。これらの関数の特徴をよく把握しておいて下さい。

ex=1+x+12x2+16x3+..........+1n!xn+.......

sin(x)=x−16x3+15!x5..........

cos(x)=1−12x2+14!x4..........

注意：sin(x)とcos(x)のxの単位は、ラディアンです。また、exのxをixで置き換えると、

eix=cos(x)+isin(x)

となります。ここに、iは、複素数で、i2= －1です。

■定積分

FEMの基礎では、次の積分が出来ればOKです。複雑な積分は、Gauss-Legendre法と言う数値積分法を使います。この方法については、後で詳しく説明します。

xdx=12x2|ab=12b2−a2

xndx=1n+1xn+1|ab=1n+1bn+1−an+1

下は、微分と積分の関係を表した定積分の定義です。しっかりと理解しておいて下さいね。

dudxdx=u|ab

d2udxdxdx=dudx|ab

■微分

下の微分が出来れば、OKです。

ddxxn=nxn−1

２つの関数(uとv)の和の微分は、次の様になります。

d(u+v)dx=dudx+dvdx

２つの関数(uとv)の積の微分は、次の様になります。

d(uv)dx=vdudx+udvdx

演習u=x2, v=x3の場合、上の式が正しいかどうかチェックして下さい。uv=x5です。

■部分積分法

微分の積のルールから、下の積分が正しいことは理解出来ますね。

d(uv)dxdx=vdudx+udvdxdx

また、定積分のルールから、下の積分も正しいことになりますね。

d(uv)dxdx=uv|ab

よって、上の２つを融合すると、次の様になります。

uv|ab=vdudxdx+udvdxdx

並び替えると、次の様になります。

vdudxdx=uv|ab−udvdxdx

これを部分積分法と言う。これは、FEMの基礎で頻繁に使う積分法ですので、しかっりと理解しておいて下さいね。

■1階常微分方程式

dydx=αy

この微分方程式の厳密解は、y(x)=y(0)eαxです。

■2階常微分方程式

d2ydxdx+α2y=0

この微分方程式の一般解は、複素数で表せられているが、境界値が実数だと、下の様になる。

y(x)=Acos(αx)+Bsin(αx)

ちゃんとした解き方は、また後で詳しく説明します。

■置換積分

関数u(x) は、x=0でu1になり、x=Lでu2になるものとする。つまり、

u(x)=u2−u1Lx+u1

となる。そこで、次の計算を試みる。

A=u(x)dx

答えは、台形の面積になりますね。ここで、積分区間は、0からLです。この積分区間を変えて面積(A)を計算する方法があります。これが、置換積分です。

例えば、ξ=x/Lと置きます。xがL移動するとき、ξは、1進むことになります。すると、dx=Ldξ になりますね。そして、積分は、次の様になります。

A=u(x(x))Ldx

積分区間は、0からLが、0から1になります。有限要素法では、この置換積分のことを、座標変換による積分とも言います。

■Chain Rule

下の式を見て下さい。B, C, D, E, Fがゼロでない限り正しいですよね。

AF=ABBCCDDEEF

この鎖状の式は、微分でも使えるのです。

例えば、f(x)=y3, y=x2の場合、df/dxを計算してみよう。

dfdx=dfdydydx

df/dy=3y2, dy/dx=2xですから、df/dx=6(x4x)=6x5になりますね。そして、f(x)=x6ですから、同様な結果になります。

この様な微分のしかたを、chain ruleと言います。

■断面2次モーメント

b

y

h

z

Iz=by2dy=bh312

- eix=cos(x)+isin(x)の副産物

eixeix=eix2=ei2xですから、

cos(x)+isin(x)2=cos(2x)+isin(2x)となる。すると、

cos2(x)−sin2(x)+2icos(x)sin(x)=cos(2x)+isin(2x)

となるから、実数部と虚数部をまとめると、

実数部から、cos2(x)−sin2(x)=cos(2x)

虚数部から、2cos(x)sin(x)=sin(2x)

が得られるね。